CẤU HÌNH ĐỘNG CƠ STEP

Thông số:

- Bước: 200 step/vòng ↔ 1.8 độ

- Microstep: 1/16

Tính toán:

Bước 1: Tính độ phân giải xung

- Số microstep/vòng

microstep=step×microstepping=200×16=3200 microstep/rev

- Góc mỗi microstep

αμ=3603200=0.1125

- Microstep/độ

microstepdeg=320036=8.888

→ Quay 1 vòng → 3200 microsteps

→ Quay 90 độ → microstep =90×8.888=800 microsteps

Bước 2: Quy đổi tốc độ sang tần số step mong muốn

- Quy đổi từ RPM (vòng/phút) sang tần số step

fstep=microsteprev×RPM60=3200×RPM60

Ví dụ:

- Muốn	chạy 60RPM (1 vòng/giây):

fstep=3200×6060=3200 step/s

- Quy đổi từ tốc độ góc (rad/s) sang tần số step

1 vòng = 2pi rad:

fstep=32002π×ω≈509.3ω

Ví dụ: yêu cầu bánh quay ω=4 rad/s:

fstep≈509.3×4≈2037 steps/s

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ STEP

Ý tưởng chính: Timer định kỳ, cấp xung theo tick

Cụ thể: Chọn một timer tần số đủ cao:

ftick=20kHz→Ttick=120000=50μs

Timer sẽ chạy đều mỗi 50μs.

PID cho fstep mục tiêu

Ví dụ bạn có ω=4rads-?fstep≈2037 step/s

Mục tiêu: tạo 2037 step mỗi giây từ cái timer 20kHz.

Cách 1: “Đếm tick” (integer divider) - đơn giản nhưng bị làm tròn

Tính số tick cho 1 step:

N=ftickfstep=200002037≈9.82

Nhưng N phải là số nguyên → chọn N = 10 chẳng hạn.

- Nếu N = 10 thì step rate thực tế:

freal=2000010=2000 step/s

Sai so với 2037 (lệch ~1.8%). Đủ xài trong vài tình huống, nhưng robot cân bằng thường muốn “mượt” hơn.

Cách 2: Phase accumulator (DDS) - chuẩn và mượt

Đây là cách “đúng bài”.

Ý tưởng

Mỗi tick (50 µs) cộng thêm một lượng “pha” tỉ lệ với fstep. Khi pha vượt 1.0 thì phát 1 step và trừ 1.0.

Công thức

phase+=fstepftick

Nếu phase ≥ 1:

- phát 1 STEP (1 microstep)

- phase -= 1

Ví dụ với fstep=2037, ftick=20000

inc=203720000=0.10185

Giờ giả sử phase ban đầu = 0. Mỗi tick cộng thêm 0.10185:

- tick1: 0.10185

- tick2: 0.2037

- ...

- tick9: 0.91665

- tick10: 1.0185 → ≥1 ⇒ phát 1 step, phase còn 0.0185

- tick11: 0.12035

- ...

- tick20: 1.0370 → phát 1 step, phase còn 0.0370

Kết quả:

Có lúc 9 tick ra 1 step, lúc 10 tick ra 1 step,

- nhưng trung bình đúng ra ~9.82 tick/step ⇒ đúng 2037 step/s.

KIẾN TRÚC

1) IMU Fusion (Estimator)

Input: ax, ay, az (m/s²), gyro_y (rad/s hoặc deg/s), dt

Output:

- θ = pitch (rad)

- ω = pitch rate (rad/s)

1.1 Góc từ accelerometer (chậm nhưng “đúng hướng” khi không rung)

θacc=atan2⁡(-ax,ay2+az2)

1.2 Tốc độ góc từ gyro (nhanh nhưng bị drift)

ω=gyroy-bias
θgyro←θgyro+ω dt

1.3 Complementary filter (ghép nhanh + ổn định)

θ←α(θ+ωdt)+(1-α)θacc

Ý nghĩa: gyro cho phản ứng nhanh, accel kéo góc về “đúng thật” lâu dài.

2) Obstacle Processing (HC-SR04)

Input: d_cm (đo thô, nhiễu)

Output: d_filt, obs_level (0/1/2 hoặc boolean)

2.1 Lọc đơn giản (median / moving average)

Ví dụ moving average N mẫu:

dfilt=1Ni=1Ndi

hoặc median để chống outlier.

2.2 Tạo mức cảnh báo (hysteresis cho đỡ nhấp nháy)

Ví dụ 2 ngưỡng:

- d_stop (cấm tiến)

- d_back (bắt buộc lùi)

if d_filt < d_back  -> obs_level = 2

else if d_filt < d_stop -> obs_level = 1

else obs_level = 0

Ý nghĩa: HC-SR04 không điều khiển balance, nó chỉ “cấm/cho phép” ý định đi tới.

3) User Command Processing

Input: throttle (tiến/lùi), steer (rẽ)

Output: v_cmd, yaw_cmd

3.1 Chuẩn hoá + deadzone

Ví dụ joystick:

- throttle ∈ [-1, 1]

- steer ∈ [-1, 1]

- Deadzone:

x=0∣x∣<dzx-sign⁡(x) dz1-dzkhac

3.2 Làm mượt lệnh (lọc bậc 1)

vcmd←vcmd+β(vtarget-vcmd)
yawcmd←yawcmd+β(yawtarget-yawcmd)

Ý nghĩa: tránh lệnh “giật” làm stepper kêu và dễ ngã.

4) Supervisor (Safety Logic) — nơi HC-SR04 “can thiệp”

Input: v_cmd, yaw_cmd + obs_level + d_filt

Output: v_cmd', yaw_cmd'

Ví dụ luật:

- Nếu obs_level=1 (gần): không cho tiến

v'=min⁡(v,0)

- Nếu obs_level=2 (rất gần): ép lùi nhẹ

v'=-vback

- yaw_cmd thường vẫn cho rẽ (tuỳ bạn)

Ý nghĩa: tách rõ “an toàn” khỏi “cân bằng”.

5) Reference Generator (Shaping) — biến “muốn đi” thành “góc mục tiêu”

Vì bạn không encoder, tiến/lùi thường làm bằng “ngả người”:

Input: v_cmd', yaw_cmd'

Output: θ_ref, ω_turn

5.1 Tiến/lùi → góc mục tiêu

θref=sat⁡(kv v',  -θmax,  θmax)

- kv: đổi từ “mức tiến” sang “độ ngả”

- θ_max: giới hạn an toàn (ví dụ 5–12 độ tuỳ robot)

5.2 Rẽ → tốc độ chênh 2 bánh

ωturn=kyaw yaw'

Ý nghĩa:

- “Đi tới” = “ngả tới một chút”

- “Rẽ” = “tạo chênh tốc 2 bánh”

6) Balance Controller (PID/PD) — tính ra tốc độ bánh “để không ngã”

Input: θ, ω + θ_ref

Output: ω_balance (rad/s)

Sai số:

e=θref-θ

PID (thực chiến hay dùng dạng D lấy trực tiếp từ gyro):

I←sat⁡(I+e dt,  -Imax,Imax)
ωbalance=Kpe+KiI-Kdω

Ý nghĩa từng hạng:

- Kp e: ngã bao nhiêu → chạy bù bấy nhiêu

- -Kd ω: đang ngã nhanh → phanh/đẩy mạnh để chặn

- Ki I: bù lệch lâu dài (trọng tâm lệch, sàn nghiêng), nhưng phải nhỏ + clamp

7) Mixer (Differential Drive)

Input: ω_balance, ω_turn

Output: ωL_cmd, ωR_cmd

ωL=ωbalance+ωturn
ωR=ωbalance-ωturn

Ý nghĩa: balance tạo “tốc độ chung”, turn tạo “chênh lệch”.

8) Motor Limiter (quan trọng với stepper)

Input: ωL_cmd, ωR_cmd

Output: ωL_out, ωR_out

8.1 Giới hạn tốc độ

ω←sat⁡(ω,-ωmax,ωmax)

8.2 Giới hạn gia tốc (slew-rate) để đỡ rít + không stall

Δωmax=ωmax dt
ωout=sat⁡(ωcmd,ωprev-Δωmax,ωprev+Δωmax)

Ý nghĩa: stepper ghét “nhảy tốc”.

9) Stepper Driver (LEDC) — đổi ω thành step frequency

Input: ωL_out, ωR_out

Output: DIR_L/R, f_step_L/R → LEDC PWM

Đổi ω (rad/s) → steps/s:

fstep=STEPS_PER_REV2π ∣ω∣

DIR:

- DIR = sign(ω) (có invert nếu wiring)

Ý nghĩa: đây là lớp “actuation” thuần túy, không biết gì về IMU.

Chốt lại (đúng “tổng quan hoạt động”)

- IMU Fusion tạo θ, ω

- Command + Obstacle tạo θ_ref, ω_turn

- PID balance biến (θ_ref - θ, ω) → ω_balance

- Mixer → ωL, ωR

- Limiter làm mượt để hợp stepper

- Driver đổi ω → step frequency + DIR